广场绿地建设优质工程评分标准

工程名称：

年   月   日

| 项目名称 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 内容 | 评 分 标 准 | 评比方式 | 分值 | 考核得分 | 扣分 原因 |
| 1 | 工程 资料 | 1、工程建设相关规定和程序。包括：中标通知书、施工许可证（或开工报告）、施工合同、竣工验收单等。(5分) 2、工程竣工图包括工程总平面图、绿化种植图、道路硬质铺装图、各景观节点详图等(电子版CAD格式)。(5分) 3、能反映工程整体感观效果及主要局部质量情况的景观照片或图片资料10张（其中从不同角度和方位展示该项目整体效果的不少于2张，每张照片不小于1M）。 | 文件审查 | 10分 |  |  |
| 2 | 景观 营造 | 1、符合《城市绿地规划标准》、《城市绿地设计规范》等技术规范、标准，绿地率≧70%时还应该符合《公园设计规范》。广场以游憩、纪念、集会和避险等功能为主，景观优美，展现城市的景观风貌和文化特色。充分利用原有地形、地貌、植物和人文景观等基址资源，自然、人文资源得到有效保护。(15分) 2、树种选择坚持“适地适树”原则，以植物造景为主，本地乡土植物占比≥85%。植物配置科学合理，注重乔木、灌木、地被植物、季相色彩、速生慢生树种搭配，多样性等因素，植物景观丰富。植物配置疏密有致、高低错落、季相丰富，以乔木为主，营造良好的林荫广场环境。（10） 4、园林建筑、小品、构筑物、园路广场等园林附属设施满足安全要求并符合相关技术标准与规范。设施配置、体量、色彩合理，与周围环境协调具有较高园林艺术特色。停车场林荫化，管理用房和厕所进行植物遮挡设计，游憩和服务建筑设无障碍设施合理，符合《无障碍设计规范》。(10分) | 文件审查 现场考查 | 35分 |  |  |
| 3 | 施工 工艺 | - 符合《园林绿化工程施工及验收规范》等技术标准和规范，无安全隐患。(10分) - 栽植土理化性良好，适宜植物生长，植物栽植准确、搭配合理，符合设计要求，体现良好现场二次设计能力。园路、广场地面铺装牢固，无空鼓、松动，面层无积水，树篦子与路面平齐，园路的弧度应顺畅自然。侧石安装稳固，顶面平整、线条顺直，曲线段圆滑无明显折角。（10分） - 假山叠石符合安全规定，主体山石应错缝叠压，纹理统一，勾缝应做到自然平整、无遗漏，满足形态自然完整的艺术处理要求。人工水景水池工程符合《给水排水构筑物工程施工及验收规范》，无防护设施的人工驳岸，近岸2m范围内常水位水深不大于0.7m，驳岸顶与常水位的垂直距离不大于0.5m,汀步两侧水深不得超过0.5m。园林设施安装符合设计要求，准确、安全牢固、美观，工艺精湛。立体绿化、垂直绿化等工艺科学合理，没有安全隐患。(10分) | 文件审查 现场考查 | 30分 |  |  |
| 4 | 养护 管理 | 1、符合《园林绿化养护标准》，养护管理到位,养护精细，总体景观效果好。乔、灌木的成活率应达到95%以上，孤植树应保证成活。乔、灌木形态自然周正,冠型丰满,无明显偏冠、缺冠，密度符合自然生长要求；花卉、草坪覆盖率达95%以上。(10分) 2、植物枝叶茂盛，乔、灌木无明显病虫害，整体枝叶受害率≤10%，树干受害率≤8%。园林建筑、小品、园路广场等园林附属设施完好率达100％。(10分) | 现场考查 | 20分 |  |  |
| 5 | 典型 示范 | 工程体现生态环保节能理念，新材料、新工艺的应用、采用节水、节能等节约措施；注重废弃物处理，工程具有一定示范作用，业界认可度较高，专业价值较为明显。利用车棚、地下设施出入口及通风口、围墙等进行立体绿化，林荫停车场、林荫游憩场地、古树名木保护，雨水收集利用、透水铺装、生物防治等效果良好。采用微喷、滴灌、渗灌等节水技术灌溉效果良好。植物枝、叶废弃物处理应用。 | 现场考查 | 5分 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |
| 专家意见 （优点与不足） |  | 签名： |  |  |  |  |
| 企业人员签字 |  |  |  |  |  |  |